| КОДЫ/АРТИКУЛЫ МУФТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ОСОБЕННОСТЬ |
| 00110-А | 1SN/1SC | только 1SN/1SC |
| 00110 | 1SN/1SC | min Ду 32, зачистные |
| 00200 | 2SN | min Ду 32, зачистные |
| 00210 | 2SN | зачистные |
| 03310 | 1SN/2SN | без зачистки |
| 00400 | 4SP/4SH | зачистные |
| 06210 | 4SH/R13 INTERLOCK | зачистные |
| 06210-R15 | R13/R15 INTERLOCK | зачистные |
| 00018 | R7/R8 | термопласт/промка |
| 00710 | PTFE | гофрир |
| 00TF0 | PTFE | гладкий |

| ДИАМЕТР |  |  | Min длина хвостовика тяжелой серии, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| КОД | ДЮЙМ | ММ |  |
| 03 | 3/16" | 05 | - |
| 04 | 1/4" | 06 | 28.5 |
| 05 | 5/16" | 08 | 28.5 |
| 06 | 3/8" | 10 | 30.5 |
| 08 | 1/2" | 12 | 36 |
| 10 | 5/8" | 16 | 40 |
| 12 | 3/4" | 20 | 44 |
| 16 | 1" | 25 | 53 |
| 20 | 1.1/4" | 32 | 60 |
| 24 | 1.1/2" | 38 | 69 |
| 32 | 2" | 50 | 73 |
| 40 | 2.1/2" | 63 | - |
| 50 | 3' | 75 | - |

| КОДЫ/АРТИКУЛЫ РЕЗЬБЫ ФИТИНГОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | ФИТИНГ | ОСОБЕННОСТЬ | ТИП РЕЗЬБЫ | РЕЗЬБА |
| 200xx | DKF-W | KERCHER | прямая | M |
| 201xx | DK/DKL | ниппель-сфера | внутр.прямая | M |
| 202xx | MFFS/MFS/ORFS metric | плоск.ниппель/гайка | внутр.прямая | M |
| 103xx | MMFS/MFS/ORFS metric | плоск.ниппель/гайка | наруж.прямая | M |
| x04xx | DKO (L) | конус 24°, кольцо | прямая | M |
| x05xx | DKO (S) | конус 24°, кольцо | прямая | M |
| x06xx | DK/DKL | ниппель-конус | прямая | M |
| x07xx | DKI/Komatsu | внутр. конус 74° | прямая | M |
| x26xx | BSP | наруж. конус 60° | прямая | G |
| x22xx | BSP FLAT | плоск.ниппель | прямая | G |
| 130xxSP | BSPT | коническая резьба | наруж.конус | R |
| x42xx | ORFS | плоск.ниппель | прямая | UNF |
| 156xxSP | NPT | коническая резьба | наруж.конус | Z |
| x67xx | JIC | внутр. конус 74° | прямая | UNF |
| x86xx | JIS | внутр. конус 60° | прямая | M |
| x96xx | JIS | внутр. конус 60° | прямая | G |
| 500xx | BEL (турбное соединение) | комплект с NL/NS (гайка) + RL/RS (кольцо врезное) | без резьбы | - |
| 600xx/ 670xx | STECK | штекерное уплотнение с кольцом | без резьбы | - |
| 700xx/ 720xx | BANJO | комплект с болтом 720M | без резьбы/ болт-прямая | M |
|  |  | комплект с болтом 720B |  | G |
| 873xx | SFL | фланец 3000psi/206 bar | крепится скобами FL | - |
| 876xx | SFS | фланец 6000psi/413 bar | крепится скобами FS | - |
| 879xx | CAT Flange | фланец 9000psi/620 bar | - | - |
| 881xx | JIS Flange | фланец | - | - |
| 900xx | Double Connector | двойное соединение | без резьбы | - |

| КОДИРОВКА АРТИКУЛА (xxxxx-xx-xx) |  |
| --- | --- |
| КОД | ОСОБЕННОСТЬ |
| 1XXXX-xx-xx | штуцер/наружная резьба/ниппель |
| 2xxxx-xx-xx | гайка/внутренняя резьба |
| xxxx1-xx-xx | легкая серия/оплеточные РВД |
| xxxx2-xx-xx | тяжелая серия/навивочные РВД |
| xxxx3-xx-xx | серия Interlock |
| xxx1x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 0° |
| xxx4x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 45° |
| xxx9x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 90° |
| xxxxx-XX-xx | размер резьбы |
| xxxxx-xx-XX | посадочный диаметр фитинга |
| xxxxxA-xx-xx | штуцер с местом под USIT |
| xxxxxK-xx-xx | компактный фитинг |
| xxxxx-xx-xxT | съемная гайка |
| xxxxx-xx-xxW | гайка со штифтом |
| xxxxx-xx-xxD | нестандартная резьба |
| xxxxx-xx-xxSP | штуцер-конус |

| DKOL |  |  | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБКИ |  |  |  |  | DKOS |  |  | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12x1,5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14x1,5 |  |  | 8 |  |  |  |  | 14x1,5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 16x1,5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 16x1,5 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 18x1,5 |  |  | 12 |  |  |  |  | 18x1,5 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 20x1,5 |  |  | 14 |  |  |  |  | 20x1,5 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 22x1,5 |  |  | 15 |  |  |  |  | 22x1,5 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 24x1,5 |  |  | 17 |  |  |  |  | 24x1,5 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 26x1,5 |  |  | 18 |  |  |  |  | 26x1,5 |  |  | - |  |  |  |  |
| 27x1,5 |  |  | 18 |  |  |  |  | 27x1,5 |  |  | - |  |  |  |  |
| 30x2 |  |  | 22 |  |  |  |  | 30x2 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 33x2 |  |  | 25 |  |  |  |  | 33x2 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 36x2 |  |  | 28 |  |  |  |  | 36x2 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 42x2 |  |  | - |  |  |  |  | 42x2 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 45x2 |  |  | 35 |  |  |  |  | 45x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52x2 |  |  | 42 |  |  |  |  | 52x2 |  |  | 38 |  |  |  |  |

| КОДЫ ДЮЙМОВЫХ РЕЗЬБ В АРТИКУЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  | BSP, NPT BANJO, JIS |  |  |  | ORFS |  |  |  |  |  | JIC |  |  |  |  |
|  |  | G |  | мм |  | UNF |  |  | мм |  |  | UNF |  | мм |  |  |
| 02 |  | 1/8" |  | 9,8 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 04 |  | 1/4" |  | 13 |  | 9/16" |  |  | 14,3 |  |  | 7/16" |  | 11,1 |  |  |
| 05 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1/2" |  | 12,7 |  |  |
| 06 |  | 3/8" |  | 16,7 |  | 11/16" |  |  | 17,5 |  |  | 9/16" |  | 14,3 |  |  |
| 07 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 5/8" |  | 15,9 |  |  |
| 08 |  | 1/2" |  | 21 |  | 13/16" |  |  | 20,6 |  |  | 3/4" |  | 19 |  |  |
| 10 |  | 5/8" |  | 23,6 |  | 1" |  |  | 25,4 |  |  | 7/8" |  | 22,2 |  |  |
| 12 |  | 3/4" |  | 26,8 |  | 1.3/16 |  | 30,1 |  |  | 1.1/16" |  |  |  | 27 |  |
| 14 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 1.3/16" |  |  |  | 30,1 |  |
| 16 |  | 1" |  | 33 |  | 1.7/16 |  | 36,5 |  |  | 1.5/16" |  |  |  | 33,3 |  |
| 20 |  | 1.1/4" |  | 41,8 |  | 1.11/16 |  | 42,8 |  |  | 1.5/8" |  |  |  | 41,3 |  |
| 24 |  | 1.1/2" |  | 47,8 |  | 2" |  | 50,8 |  |  | 1.7/8" |  |  |  | 47,6 |  |
| 32 |  | 2" |  | 59,9 |  | - |  | - |  |  | 2.1/2" |  |  |  | 63,5 |  |
| 40 |  | 2.1/2" |  | 75,2 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |

| КОДЫ ТАРЕЛОК ФЛАНЦЕВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFL |  |  | SFS |  |  |
| КОД | дюйм | мм | КОД | дюйм | мм |
| 08 | 1/2" | 30,2 | 08 | 1/2" | 31,7 |
| 10 | - | 34,2 | 10 | - | - |
| 12 | 3/4" | 38,1 | 12 | 3/4" | 41,3 |
| 16 | 1" | 44,5 | 16 | 1" | 47,6 |
| 20 | 1.1/4" | 50,8 | 20 | 1.1/4" | 54 |
| 24 | 1.1/2" | 60,3 | 24 | 1.1/2" | 63,5 |
| 32 | 2" | 71,4 | 32 | 2" | 79,4 |

| КОДИРОВКА АРТИКУЛА (xxxxx-xx-xx) |  |
| --- | --- |
| КОД | ОСОБЕННОСТЬ |
| 1XXXX-xx-xx | штуцер/наружная резьба/ниппель |
| 2xxxx-xx-xx | гайка/внутренняя резьба |
| xxxx1-xx-xx | легкая серия/оплеточные РВД |
| xxxx2-xx-xx | тяжелая серия/навивочные РВД |
| xxxx3-xx-xx | серия Interlock |
| xxx1x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 0° |
| xxx4x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 45° |
| xxx9x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 90° |
| xxxxx-XX-xx | размер резьбы |
| xxxxx-xx-XX | посадочный диаметр фитинга |
| xxxxxA-xx-xx | штуцер с местом под USIT |
| xxxxxK-xx-xx | компактный фитинг |
| xxxxx-xx-xxT | съемная гайка |
| xxxxx-xx-xxW | гайка со штифтом |
| xxxxx-xx-xxD | нестандартная резьба |
| xxxxx-xx-xxSP | штуцер-конус |

| КОДЫ/АРТИКУЛЫ МУФТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ОСОБЕННОСТЬ |
| 00110-А | МУФТА 1SN/1SC | только 1SN/1SC |
| 00110 | МУФТА 1SN/1SC | min Ду 32, зачистные |
| 00200 | МУФТА 2SN | min Ду 32, зачистные |
| 00210 | МУФТА 2SN | зачистные |
| 03310 | МУФТА 1SN/2SN | без зачистки |
| 00400 | МУФТА 4SP/4SH | зачистные |
| 06210 | МУФТА 4SH/R13 INTERLOCK | зачистные |
| 06210-R15 | МУФТА R13/R15 INTERLOCK | зачистные |
| 00018 | МУФТА R7/R8 | термопласт/промка |
| 00710 | МУФТА PTFE | гофрир |
| 00TF0 | МУФТА PTFE | гладкий |

| ДИАМЕТР |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОД/АРТ. | ДЮЙМ | ММ |
| 03 | 3/16" | 05 |
| 04 | 1/4" | 06 |
| 05 | 5/16" | 08 |
| 06 | 3/8" | 10 |
| 08 | 1/2" | 12 |
| 10 | 5/8" | 16 |
| 12 | 3/4" | 20 |
| 16 | 1" | 25 |
| 20 | 1.1/4" | 32 |
| 24 | 1.1/2" | 38 |
| 32 | 2" | 50 |
| 40 | 2.1/2" | 63 |
| 50 | 3' | 75 |

| КОДЫ/АРТИКУЛЫ РЕЗЬБЫ ФИТИНГОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ/ТИП ФИТИНГА | ОСОБЕННОСТЬ | ТИП РЕЗЬБЫ | РЕЗЬБА |
| 200xx | DKF-W | KERCHER | прямая | M |
| 201xx | DK/DKL | ниппель-сфера | внутр.прямая | M |
| 202xx | MFFS/MFS/ORFS metric | плоск.ниппель/гайка | внутр.прямая | M |
| 103xx | MMFS/MFS/ORFS metric | плоск.ниппель/гайка | наруж.прямая | M |
| x04xx | DKO (L) | конус 24°, кольцо | прямая | M |
| x05xx | DKO (S) | конус 24°, кольцо | прямая | M |
| x06xx | DK/DKL | ниппель-конус | прямая | M |
| x07xx | DKI/Komatsu | внутр. конус 74° | прямая | M |
| x26xx | BSP | наруж. конус 60° | прямая | G |
| 130xxSP | BSPT | коническая резьба | наруж.конус | R |
| x42xx | ORFS | плоск.ниппель | прямая | UNF |
| 156xxSP | NPT | коническая резьба | наруж.конус | Z |
| x67xx | JIC | внутр. конус 74° | прямая | UNF |
| x86xx | JIS | внутр. конус 60° | прямая | M |
| x96xx | JIS | внутр. конус 60° | прямая | G |
| 500xx | BEL (турбное соединение) | комплект с NL/NS (гайка) + RL/RS (кольцо врезное) | без резьбы | - |
| 600xx/670xx | STECK | штекерное уплотнение с кольцом | без резьбы | - |
| 700xx/720xx | BANJO | комплект с болтом 720M | без резьбы/ болт-прямая | M |
|  |  | комплект с болтом 720B |  | G |
| 873xx | SFL | фланец 3000psi/206 bar | крепится скобами FL | - |
| 876xx | SFS | фланец 6000psi/413 bar | крепится скобами FS | - |
| 879xx | CAT Flange | фланец 9000psi/620 bar | - | - |
| 881xx | JIS Flange | фланец | - | - |
| 900xx | Double Connector | двойное соединение | без резьбы | - |

| КОДИРОВКА АРТИКУЛА (xxxxx-xx-xx) |  |
| --- | --- |
| КОД | ОСОБЕННОСТЬ |
| 1XXXX-xx-xx | штуцер/наружная резьба/ниппель |
| 2xxxx-xx-xx | гайка/внутренняя резьба |
| xxxx1-xx-xx | легкая серия для оплеточных РВД |
| xxxx2-xx-xx | тяжелая серия для навивочных РВД |
| xxxx3-xx-xx | серия Interlock |
| xxx1x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 0° |
| xxx4x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 45° |
| xxx9x-xx-xx | угловое исполнение фитинга 90° |
| xxxxx-XX-xx | размер резьбы |
| xxxxx-xx-XX | посадочный диаметр фитинга |
| xxxxxA-xx-xx | штуцер с местом под USIT |
| xxxxxK-xx-xx | компактный фитинг |
| xxxxx-xx-xxT | съемная гайка |
| xxxxx-xx-xxW | гайка со штифтом |
| xxxxx-xx-xxD | нестандартная резьба |
| xxxxx-xx-xxSP | штуцер-конус |